ANALISI ELASTICA NON LINEARE CON SECONDO ORDINE

- Programma

- AEN

per persona computer

- Manuale di riferimento

(Gennaio 2002)

Sono vietate le riproduzioni non autorizzate

Le eventuali riproduzioni di tutto o parte del presente documento dovranno riportare ben evidenziato l’autore qui sotto riportato.

PRESENTAZIONE

AEN è un programma di analisi strutturale per strutture piane, in campo elastico lineare e non lineare sia nei materiali (non linearità meccanica) che nella geometria (secondo ordine), funzionante su personal computer, completo, ma soprattutto molto semplice nell'uso. Particolare importanza si è data all'introduzione dei dati ed alla stampa dei risultati; nonché alle visualizzazioni grafiche della struttura e sue deformate, delle sezioni in cemento armato durante l'input e l'output, dei domini resistenti nelle verifiche agli stati limite.

Il programma AEN risulta pure estremamente versatile. E' in grado di risolvere il semplice esercizio per studenti di ingegneria che la struttura complessa che si presenta al progettista, sempre con estrema facilità d'uso.

AEN può essere usato su un piccolo personal computer come su un potente personal, in quest'ultimo caso sfruttandone le sue capacità con notevole risparmio di tempo.

- L'AUTORE DEL PROGRAMMA

ing. Tiziano Gaddi

- GADDI software

via Era 15

23826 Mandello del Lario (LC)

- ITALY

tel. 0341 731745

fax 0341 700905

e-mail gaddisoftware@tin.it

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA

E AVVERTIMENTI PER L'USO

Il programma non è garantito dagli autori ne loro rappresentanti. Gli autori non garantiscono che le funzioni contenute nel programma soddisfino le esigenze dell'utente o funzionino in tutte le loro combinazioni. L'utente dovrà inoltre controllare il programma ed ovviare a proprie spese ad eventuali errori o malfunzionamenti.

Il programma può funzionare solo con l'ausilio del supporto su cui viene fornito.

La perdita o l'alterazione del programma o di parte di esso, o del supporto, non dà diritto alla loro sostituzione. L'utente è responsabile della buona conservazione del programma e del supporto.

SIMBOLOGIA

Coordinate

Y , 1a coordinata nel sistema generale

Z , 2a coordinata nel sistema generale

y , 1a coordinata nel sistema relativo

z , 2a coordinata nel sistema relativo

Direzioni

y  , direzione asse y

z  , direzione asse z

xx , rotazione attorno all'asse x

Coseni direttori

yY , coseno direttore asse y relativo Y generale

yZ , coseno direttore asse y relativo Z generale

zY , coseno direttore asse z relativo Y generale

zZ , coseno direttore asse z relativo Z generale

Materiali

E  , modulo elastico normale

G  , modulo elastico tangente

ps , peso specifico materiale

cv , coefficiente di viscosità

Rigidezze molle supporti elastici

ky  , rigidezza molla in direzione y

kz  , rigidezza molla in direzione z

kxx , rigidezza molla attorno all'asse x

Grandezze statiche sezioni

A   , area sezione

Jyy , momento di inerzia baricentrico misurato con y

(momento di inerzia attorno all'asse x)

Xy  , fattore di taglio in direzione y

Rapporti accelerazioni

AY/g , rapporto dell'accelerazione in direzione Y con

l'accelerazione di gravità g

AZ/g , rapporto dell'accelerazione in direzione Z con

l'accelerazione di gravità g

Forze

Fy  , forza in direzione y

Fz  , forza in direzione z

Fxx , momento attorno all'asse x

Spostamenti

y  , spostamento in direzione y

z  , spostamento in direzione z

xx , rotazione attorno all'asse x

Deformazioni

  , deformazione assiale

X  , curvatura

z , deformazione assiale

Xy , curvatura nel piano zy (Xy=-d2y/dz2),

positiva se allunga le fibre a y positivo

Sollecitazioni

N  , azione assiale

M  , momento flettente

Ty , azione di taglio parallela a y

Nz , azione assiale (parallela a z)

My , momento flettente nel piano yz

Resistenze caratteristiche

Rck , resistenza caratteristica cubica calcestruzzo

fck , resistenza caratteristica calcestruzzo

fsk , resistenza caratteristica acciaio in barre

Resistenze di calcolo

fcd , resistenza di calcolo calcestruzzo

fsd , resistenza di calcolo acciaio in barre

Coefficienti di sicurezza materiali

c , coefficiente sicurezza calcestruzzo

s , coefficiente sicurezza acciaio in barre

Capitolo 1

INTRODUZIONE ALLA VERSIONE  6.00

1.1) Premessa

Questo manuale introduce all'uso di AEN e descrive quanto serve per una corretta utilizzazione del programma.

1.2) Aggiornamento alla versione 6.61

Con la versione 6.61 sono state apportate aggiunte e miglioramenti, tra cui le seguenti:

- Gli stili, per la visualizzazione grafica, possono essere salvati su di un file e richiamati dal file in qualunque momento durante l’elaborazione. I comandi permettono all’utente di crearsi uno o più file di stile ed applicarlo al documento in elaborazione a secondo dell’esigenza. I comandi di menu sono alle voci Unità\Stili\Carica stili… e Unità\Stili\Salva stili….

- Con la nuova versione AEN può leggere i dati di input da un file di testo, il comando di menu è lo stesso utilizzato per caricare i dati da un normale file dati che si trova alla voce File\Apri. AEN può pure restituire i dati di input su un file di testo, il comando di menu è alla voce File\Esporta il file di scambio. Questo tipo di file è denominato File di scambio e ha come estensione preimpostata .FdS che è bene mantenere per un più facile riconoscimento di questi tipi di file. Il file di scambio non contiene né il file delle unità di misura né il file degli stili, quando si caricano i dati da un file di scambio sono mantenuti gli stili e le unità di misura correnti; se necessario bisogna ricaricarli appositamente. Le specifiche per l’uso del file di scambio sono riportate nel manuale AEN_FileDiScambio.DOC.

Capitolo 2

IL PROGRAMMA AEN

2.1) Introduzione

Il programma esegue l'analisi statica, con il metodo degli elementi finiti, delle strutture a telaio piane di tipo generico composte da aste comunque inclinate con o senza svincoli agli estremi (sconnessioni), con svincoli dei nodi a terra e comunque orientati, componenti di spostamento nodale dipendenti (nodi schiavi), con supporti elastici (molle) applicate ai nodi, carichi di tipo generico, cedimenti anelastici dei vincoli a terra, stati di coazione anelastiche.

L'analisi strutturale è condotta sia in campo elastico lineare che non lineare dei materiali ed è condotta sia in campo lineare che non lineare della geometria (secondo ordine), conformemente al metodo generale, sfruttando la tecnica degli elementi finiti.

Gli elementi aste possono avere comportamento elastico lineare o non lineare. In particolare possono essere composte da materiale a comportamento elastico lineare o non lineare (cemento armato)  sia che si consideri o meno la non linearità geometrica (secondo ordine). E' tenuto conto dell'effetto viscoso del calcestruzzo nel calcolo degli effetti del secondo ordine tramite traslazione delle curve -.

Di conseguenza, il programma AEN permette di calcolare le sollecitazioni delle strutture a telaio secondo le seguenti modalità:

- analisi elastica lineare nei materiali senza secondo ordine;

- analisi elastica lineare nei materiali con secondo ordine;

- analisi non lineare nei materiali senza secondo ordine;

- analisi non lineare nei materiali con secondo ordine;

il tutto secondo il metodo generale.

Eseguito il calcolo delle sollecitazioni AEN permette di eseguire le verifiche di resistenza agli stati limite ultimi a flessione e taglio.

Con AEN si possono risolvere i problemi strutturali relativi al calcolo delle strutture a telaio che siano discretizzabili con gli elementi sotto descritti:

0) Supporti elastici (molle);

1) Aste monodimensionali (bielle) (non disponibili nella versione attuale);

2) Aste rettilinee (travi, pilastri, ecc.);

3) Travi di fondazione (non disponibili nella versione attuale);

4) Plinti di fondazione (non disponibili nella versione attuale).

Importante è il metodo di vincolamento dei nodi, che permette la simulazione dei vincoli a terra (in direzione generica), nonché‚ i collegamenti tra nodi diversi. Quest'ultima proprietà consente la modellazione di elementi rigidi (mensole ed eccentricità varie) e le sconnessioni interne.

Sono ammessi carichi applicati ai nodi e agli elementi (questi ultimi distribuiti anche solo parzialmente sugli elementi), accelerazioni nelle due direzioni, cedimenti dei vincoli a terra‚ stati di coazione (stati di coazione solo per materiali a comportamento elastico lineare).

L'analisi strutturale è eseguita con le usuali ipotesi della scienza delle costruzioni. In particolare, ipotesi di materiali a comportamento elastico lineare e/o non lineare, con o senza secondo ordine. Ipotesi di sezioni piane. L'approccio teorico seguito è il metodo delle deformazioni, la struttura viene discretizzata con elementi finiti.

L'analisi statica della struttura consiste nella soluzione del sistema di equazioni: D(S)S=F(S). Dove D(S) è la matrice di rigidezza, funzione degli spostamenti S per effetto della non linearità dei materiali; F(S) il vettore delle forze rappresentative dei carichi, funzione degli spostamenti S per effetto della non linearità meccanica e della non linearità geometrica. La soluzione del sistema si ottiene per iterazione. Conformemente al "metodo della tangente", detto Sk il vettore spostamenti al passo k, DT(Sk) la matrice di rigidezze tangente e Fo(Sk) il vettore delle forze rappresentative dei carichi "fittizi" dovuti alla non linearità meccanica, calcolati in Sk, al successivo passo k+1 il sistema lineare DT(Sk)*(S-Sk)=F(Sk)-Fo(Sk) fornisce gli spostamenti Sk+1. La risoluzione del sistema lineare è fatta in doppia precisione (15 cifre significative) attraverso il metodo di Banachiewicz fondato sulla teoria dei cracoviani.

La soluzione così ottenuta non sempre garantisce, causa di errori numerici, la correttezza dei risultati. Nonostante l'uso di numeri in doppia precisione. Si raccomanda  quindi, soprattutto nel caso di grossi sistemi o di sistemi male condizionati, di controllare la correttezza dei risultati. Questo controllo può farsi verificando le azioni risultanti sui nodi (nodi vincolati e non vincolati). Se il nodo risulta equilibrato, allora lungo ogni componente di spostamento libera la corrispondente azione deve risultare zero. Lo scostamento dal valore zero misura l'entità degli errori numerici.

2.2) Sistemi di riferimento

I sistemi di riferimento adottati sono terne destrose di assi ortogonali, di cui Y,Z nel piano della struttura ed X normale al piano della struttura uscente verso l'osservatore:

- il sistema di riferimento GENERALE di assi X,Y,Z a cui è riferita la struttura ed in particolare le coordinate dei nodi;

- il sistema di riferimento RELATIVO di assi x,y,z di cui gli assi y,z comunque orientati rispetto al sistema di riferimento generale; a questo sistema sono riferiti gli elementi componenti la struttura  e l'eventuale orientamento delle componenti di spostamento dei nodi;

- il sistema di riferimento ASSOLUTO, assunto come l'insieme dei sistemi di riferimento dei nodi, cioè il sistema di riferimento a cui appartengono le coordinate libere della struttura.

2.3) I nodi

I nodi (o punti nodali) sono le entità che permettono la descrizione della struttura mediante elementi finiti. Essi definiscono, in generale, gli estremi degli elementi.

Ad ogni nodo si deve assegnare un codice numerico > 0 simbolicamente chiamato cNodo, che ne costituisce il “nome” proprio di ogni nodo. La posizione dei nodi secondo la una numerazione progressiva ne stabilisce invece la posizione nel sistema risolvente.

Ad ogni nodo sono associate tre componenti di spostamento, che salvo quelle vincolate, sono conosciute come gradi di libertà del nodo. Esse sono:

1 - spostamento in direzione y;

2 - spostamento in direzione z;

3 - spostamento in direzione xx.

Queste componenti di spostamento sono riferite al sistema generale o se specificato al sistema di riferimento relativo del nodo. L'insieme di questi sistemi di riferimento è detto sistema di riferimento assoluto.

Il sistema di riferimento relativo dei nodi è da usare, fra l'altro, nei seguenti casi:

- il nodo è vincolato a terra lungo direzioni non parallele a quelle del sistema generale;

- il supporto elastico applicato al nodo ha direzioni diverse da quelle del sistema generale;

- si vogliono calcolare gli spostamenti dei nodi in direzioni diverse da quelle del sistema generale;

- i carichi sul nodo hanno direzioni diverse da quelle del sistema generale.

Vincoli dei nodi

Ogni componente di spostamento di nodo può essere vincolata a terra, oppure vincolata alla componente di spostamento di un altro nodo. Questi collegamenti sono considerati nel sistema assoluto, inoltre due nodi tra loro vincolati devono avere lo stesso sistema di riferimento.

Indicato con Dik i dichiaratori di vincolo delle componenti del generico nodo i-esimo, di cui l'indice k=1,3 individua le tre componenti di spostamento:

k=1 : spostamento in direzione y;

k=2 : spostamento in direzione z;

k=3 : spostamento in direzione xx;

ogni componente di spostamento può essere così dichiarata:

- Dik= 0	: componente libera;

- Dik= 1	: componente nulla, cioè vincolata a terra con vincolo fisso;

- Dik= 2	: componente vincolata a terra ma con  vincolo  cedevole;

- Dik=-cNodoj: componente vincolata alla componente  di  spostamento

del nodo j di codice cNodoj;

in questo ultimo caso risulta che la componente k del nodo i dipende della componente k del nodo j. Ogni nodo che avrà una o più componenti dipendenti sarà chiamato nodo DIPENDENTE, diversamente INDIPENDENTE.

Si ha una diversa tipologia di nodi dipendenti. Quella considerata in AEN è qui di seguito illustrata. Sono ammessi:

a) nodi con collegamento rigido completo;

b) nodi con collegamenti rigidi semplici.

Sia ik, con k=1,3, la generica componente di spostamento del nodo i. Ogni generica componente di spostamento ik può essere dichiarata dipendente della componente di spostamento jk del nodo j, ponendo Dik=-cNodoj. Inoltre per ogni componente k il nodo j può cambiare.

Ad esempio se la componente y del nodo 7 (cNodo7=107) è dipendente della relativa componente di spostamento del nodo 2 (cNodo2=102) e la componente xx è dipendente della relativa componente di spostamento del nodo 5 (cNodo5=105), si avrà:

D 7,1 = - cNodo 2

D 7,2 =  0

D 7,3 = - cNodo 5

Il collegamento rigido completo si ha se risulta Dik=- cNodoj per ogni valore di k=1,3 (e j fisso). Allora il nodo i è collegato, in termini fisici, rigidamente al nodo j. Per ogni spostamento del nodo j corrisponderà una rototraslazione rigida del nodo i ad esso collegato. Cioè il nodo i segue il nodo j nell'atto di moto rototraslatorio.

Si hanno invece collegamenti rigidi semplici quando non si ricade nel caso precedente. Allora la componente di spostamento ik del nodo i è collegata alla componente jk del nodo j, ed al variare di k generalmente varia j; inoltre risulterà jk=ik, cioè il programma imporrà l’uguaglianza delle componenti di spostamento collegate.

Sono ammessi collegamenti a catena con un massimo di due anelli (massimo 3 nodi collegati tra loro). Un nodo può dipendere da un altro nodo che a sua volta risulta dipendente. Questo ultimo nodo deve però dipendere da un nodo indipendente. Tutti i nodi appartenenti alla medesima catena devono avere lo stesso sistema relativo di riferimento.

I sistemi di vincolamento cosi strutturati sono molto utili per la descrizione degli svincoli interni della struttura e dei piani rigidi quali generalmente sono gli impalcati.

Il primo caso si trova nelle strutture prefabbricate dove frequentemente i collegamenti tra trave e pilastro non possono considerarsi degli incastri, inoltre passano attraverso le mensole del pilastro.

I piani rigidi si ritrovano invece molto frequentemente nelle strutture spaziali. La modellazione strutturale di tali piani si fa con l'uso appropriato dei sistemi di vincolo precedentemente descritti introducendo, per buona norma, un nodo “master” che stia in posizione centrale al piano rigido e serva per rendere dipendenti i nodi appartenenti al piano rigido.

2.4) Gli elementi

Sono considerati i seguenti elementi:

- elementi tipo 0: supporti elastici (molle);

- elementi tipo 2: aste rettilinee (travi rettilinee);

ulteriormente distinti in classi. Gli elementi elastici lineari chiamati di classe 1 e gli elementi elastici non lineari chiamati di classe 2. Le aste rettilinee sono ulteriormente distinti in ordini: di ordine 1, se non è considerato lo stato di sollecitazione prodotto dallo stato di spostamento dell'elemento; di ordine 2, se è considerato lo stato di sollecitazione prodotto dallo stato di spostamento dell'elemento (secondo ordine).

Ogni elemento sopra indicato, ha il doppio nome. Nel seguito e nel programma si fa riferimento sia all'uno che all'altro nome.

Ad ogni elemento è associato una “grandezze di gruppo”, in seguito chiamata anche GR, che contengono le informazioni meccaniche degli elementi. La stessa GR potrà quindi essere convenientemente associata a più elementi (dello stesso tipo e classe).

Supporti molle

I supporti molle sono riferiti al sistema assoluto del nodo a cui è collegato. Cioè al sistema di riferimento relativo se questo sistema è dichiarato, diversamente al sistema generale.

Sono elementi formati da due molle di traslazione e una molla di rotazione. Esse sono applicate al nodo e collegate a terra. Posizionato il sistema di riferimento (quello relativo od uno parallelo al generale) avente l'origine nel nodo di appartenenza, le molle di traslazione hanno il vincolo a terra nella direzione negativa dell'asse corrispondente. Analogamente per quella di rotazione.

Detto in altri modi, ad uno spostamento positivo di una componente nodale a cui è collegato il supporto, corrisponde una sollecitazione positiva nella corrispondente "componente" del supporto stesso (molla).

Aste rettilinee

Sono travi rettilinee aventi rigidezza assiale e flessionale. Il sistema di riferimento è quello relativo formato dall'asse z coincidente con l'asse dell'asta, l'asse y normale a z e l'asse x normale uscente dal piano della struttura. Gli assi x e y si trovano quindi nel piano della sezione trasversale dell'asta.

Ogni asta può essere di classe 1 o di classe 2, di ordine 1 o di ordine 2.

Le aste dichiarate di classe 1 sono elementi elastici lineari, a sezione costante e composte da materiale elastico lineare.

Le aste dichiarate di classe 2 sono elementi elastici non lineari, composte da uno o più conci in cemento armato, di cui ogni concio  a sezione ed armatura costante; il materiale calcestruzzo ed il materiale acciaio hanno comportamento elastico non lineare, in particolare il calcestruzzo non resiste a trazione (se dichiarato).

Le aste dichiarate di ordine 1 (sia di classe 1 che in classe 2) non sono soggette a secondo ordine, per queste aste viene trascurato lo stato di sollecitazione prodotto dallo stato di spostamento.

Le aste dichiarate di ordine 2 (sia di classe 1 che in classe 2) non sono soggette a secondo ordine e viene considerato lo stato di sollecitazione prodotto dallo stato di spostamento.

Svincoli agli estremi delle aste rettilinee

Si possono svincolare le tre componenti di spostamento ai due estremi delle aste: spostamenti y,z e rotazione xx paralleli agli assi xyz del sistema relativo dell'asta. In questo modo il collegamento estremoasta_nodo può essere a cerniera, a pattino, a carrello, ecc.; è possibile in questo modo svincolare gli estremi di un'asta dal resto della struttura, cioè dal nodo in cui converge. L'asta così svincolata non deve risultare labile.

2.5) La non linearità dei materiali

Gli elementi, o meglio i materiali che compongono gli elementi, possono essere a comportamento elastico lineare o a comportamento elastico non lineare.

Il materiale elastico lineare si ha quando ad una determinata deformazione () corrisponde una tensione () proporzionale, questo legame tensione_deformazione  risulta essere =E.

Il materiale elastico non lineare si ha quando ad una determinata deformazione corrisponde una determinata (ed unica) tensione, senza esserci necessariamente proporzionalità, questo legame tensione_deformazione  risulta del tipo =f(), con f  funzione ad un solo valore.

Aste rettilinee di classe 2

Sono le aste (travi e pilastri) in cemento armato, composte da uno o più conci. I materiali calcestruzzo e acciaio hanno comportamento non lineare con il calcestruzzo che generalmente non resiste a trazione.

2.6) La non linearità geometrica

E' noto che se si scrivono le equazioni di equilibrio della struttura nella sua posizione deformata, la componente assiale produce sollecitazioni flessionali. Qualora le aste rettilinee sono dichiarate di ordine 2, il programma AEN considera gli effetti del secondo ordine secondo la usuale teoria del "secondo ordine".

2.7) La verifica alle tensioni ammissibili

Per le aste rettilinee è possibile eseguire la verifica alle tensioni ammissibili (MTA) a flessione.

2.8) La verifica agli stati limite

Per le aste rettilinee è possibile eseguire la verifica agli stati limite a flessione, a flessione e taglio e a taglio. La verifica è condotta secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite conformemente alle norme dell'Eurocodice

La verifica a taglio segue il metodo standard. In particolare, sono usate le seguenti formule, il cui significato è riportato al capitolo 4.3 dell’Eurocodice:

VRd1= [cdk (1.2+401)-0.15Nsd/Ac]bwd   0

VRd2= 0.5vfcdbwz

VRd3= VRd1 + (Asw/s)zfsdw

1= As1/(bwd)   0.02	(As1=armatura in trazione)

v = 0.7-fck/200  0.5		(fck in N/mm2)

z  = 0.9d

d  = du+ 	per Msd > 0

d  = du- 	per Msd < 0

Capitolo 3

ASSEGNAZIONE DEI DATI DELLA STRUTTURA

3.1) Introduzione

L'analisi strutturale è eseguita con le normali ipotesi della scienza delle costruzioni. L'approccio teorico seguito è il metodo delle deformazioni, la struttura è discretizzata con elementi finiti.

Convenzioni

Si dovrà porre particolare attenzione alle convenzioni di segno adottate, essenziali sia per assegnare i dati, sia per una corretta lettura dei risultati. Il criterio adottato in AEN è quello di mantenere il più possibile le medesime convenzioni anche ad entità diverse. Ci si è sforzati di uniformare le "direzioni positive" con quelle degli assi di riferimento in modo da avere sempre una idealizzazione visiva che faccia da guida all'assegnazione dei dati e alla lettura dei risultati.

Per le sollecitazioni, si è voluto usare le convenzioni di segno più famigliari all'ingegnere e anche più adatte alla progettazione. Si farà riferimento costantemente a forze generalizzate e a spostamenti generalizzati.

Le forze generalizzate sono così usate:

Fy   = forza in direzione y  (positiva se diretta come y);

Fz   = forza in direzione z  (positiva se diretta come z);

Fxx = forza in direzione xx (positiva se diretta come x),

cioè momento attorno all'asse x e positivo se ruota  da y a z;

Gli spostamenti generalizzati sono così usati:

y   = spostamento in direzione y  (positivo se diretto come y);

z   = spostamento in direzione z  (positivo se diretto come z);

xx = spostamento in direzione xx (positivo se diretto come x),

cioè rotazione attorno all'asse x e positiva se orientata da y a z.

3.2) Coordinate dei nodi

Le coordinate dei nodi sono riferite al sistema generale di riferimento, il generico nodo di posizione k ha coordinate (Y,Z)k. La numerazione (k) dei nodi è progressiva a partite da 1. Il nome del nodo è un codice numerico positivo maggiore di zero da assegnare.

3.3) Sistemi relativi dei nodi

Le componenti di spostamento dei nodi possono riferirsi sia al sistema generale che ad un sistema relativo. Salvo precisa dichiarazione nei dati questi spostamenti sono riferiti al sistema generale, diversamente al sistema relativo dichiarato.

Nel caso che tutti i nodi sono riferiti al sistema di riferimento generale, le terne di componenti di spostamento dei nodi sono tra loro parallele ed equiverse.

Gli spostamenti dei nodi sono indicati con i simboli (vedere convenzioni):

y   = spostamento in direzione y;

z   = spostamento in direzione z;

xx = spostamento in direzione xx;

e si useranno i caratteri minuscoli delle lettere che individuano gli assi in quanto questi spostamenti possono essere riferiti al sistema generale o ai sistemi relativi.

Il sistema di riferimento relativo di assi y,z per ognuno di questi nodi è fissato assegnando il codice del nodo di cui si vuole dichiarare il sistema di riferimento relativo e i codici dei due nodi (cN1, cN2) che ne individuano la direzione. Il sistema di assi resta così definito:

- asse y parallelo alla direzione individuata dai nodi di codice cN1 e cN2, verso positivo dal nodo di codice cN1 al nodo di codice cN2;

- asse z normale a y e ruotato di 90 gradi in senso orario.

3.4) Vincoli dei nodi

Ogni componente di spostamento di nodo può essere vincolata a terra, oppure vincolata alla componente di spostamento di un altro nodo. Questi collegamenti sono considerati nel sistema assoluto. Si indica con Dik i dichiaratori di vincolo delle componenti del nodo i-esimo. L'indice k=1,3 individua le tre componenti di spostamento:

k=1 : spostamento in direzione y;

k=2 : spostamento in direzione z;

k=3 : spostamento in direzione xx.

Ogni componente di spostamento può essere così dichiarata:

- Dik= 0 	: componente libera;

- Dik= 1 	: componente nulla, cioè vincolata a terra con vincolo fisso;

- Dik= 2 	: componente vincolata a terra ma con  vincolo  cedevole;

- Dik=-cNj	: componente vincolata alla componente  di  spostamento del nodo di codice cNj;

in questo ultimo caso risulta che la componente k del nodo di codice cNi dipende della componente k del nodo di codice cNj.

Per assegnare i dati di un determinato nodo, si deve dare il codice del nodo ed il tipo di vincolo, per ogni componente di spostamento di quel nodo, secondo le convenzioni sotto riportate:

- 0 		: per la componente di spostamento libera;

- 1 		: per la componente di spostamento nulla;

- 2 		: per la componente di spostamento vincolata e vincolo cedevole;

- -cNj 	: per la componente di spostamento dipendente.

Nel caso in cui tutte le componenti di un nodo siano libere, la dichiarazione di vincolo per quel nodo può essere omessa.

3.5) Supporti molle

I supporti molle sono riferiti al sistema assoluto del nodo a cui è collegato. Cioè al sistema di riferimento relativo se questo sistema è dichiarato, diversamente al sistema generale. Sono elementi formati da due molle di traslazione e una molla di rotazione.

E’ ammessa la sola classe 1 (elastici lineari), devono essere assegnate le grandezze statiche degli elementi molla riunendo tutte quelle tra loro uguali nelle GR. Generalmente ad un nodo è applicato un solo supporto.

Al generico elemento sono da assegnare:

- il codice del supporto;

- il codice del nodo (cNi) a cui il supporto è applicato;

- il codice della grandezza GR associata.

Le grandezze statiche GR, identificate univocamente dal loro codice, sono le rigidezze:

ky  = rigidezza molla in direzione y;

kz  = rigidezza molla in direzione z;

kxx= rigidezza molla attorno all'asse x.

e tali per cui valga il legame: F=k.

3.6) Aste rettilinee

Sono aste rettilinee aventi rigidezza assiale e flessionale. Il sistema di riferimento è quello relativo formato dall'asse z coincidente con l'asse dell'asta e diretto dal primo nodo di codice cNi1 al secondo nodo di codice cNi2. L'asse y normale a z, ruotato di 90 gradi in senso orario;  l'asse x normale uscente dal piano della struttura verso l'osservatore. Gli assi x e y si trovano nel piano della sezione trasversale dell'asta. Per aste elastiche lineari l'origine degli assi x, y coincide con  il baricentro della sezione. Per aste elastiche non lineari l'origine degli assi x, y è stabilito nell'assegnazione delle sezioni in cemento armato. La posizione dell'asta e la lunghezza sono determinate dai due nodi di estremità (cNi1 e cNi2), che stabiliscono la posizione dell'asse dell'asta o asse z.

Le aste rettilinee possono essere di classe 1 (elastiche lineari) o di classe 2 (elastiche non lineari) e possono essere di ordine 1 (senza secondo ordine) o di ordine 2 (con secondo ordine).

Devono essere assegnate le grandezze statiche degli elementi aste riunendo tutte quelle tra loro uguali nelle grandezze di gruppo GR, distinte per classe.

Al generico elemento sono da assegnare:

- il codice dell’elemento asta;

- il codice cNi1 del primo nodo o nodo di uscita (nodo O);

- il codice cNi2 del secondo nodo o nodo di entrata (nodo Z);

- la classe dell'elemento (lineare o non lineare);

- l'ordine dell'elemento (1° ordine o 2° ordine);

- il codice della grandezza GR Lineare per la classe1;

- il codice della grandezza GR Non Lineare per la classe2.

Quando l’analisi che si vuole condurre è un’analisi elastica non lineare (elemento dichiarato di classe 2) è obbligatorio assegnare la grandezza GR non lineare, mentre non è necessario assegnare la grandezza lineare.

Quando l’analisi che si vuole condurre è un’analisi elastica lineare (elemento dichiarato di classe 1) è obbligatorio assegnare la grandezza GR lineare, mentre non è necessario assegnare la grandezza non lineare. Si deve comunque assegnare anche quest’ultima grandezza se a valle del calcolo delle sollecitazioni si vuole eseguire la verifica dell’elemento sia col metodo MTA che con il metodo SLU.

3.6.1) Grandezze di gruppo aste rettilinee elastiche lineari

Le grandezze statiche associate all'elemento, univocamente identificate dal loro codice, sono (assegnare valori 0, di cui A,q,G >0):

A  = area sezione trasversale;

Jyy= momento di inerzia attorno all'asse x (misurato con y);

Xy = fattore di taglio per la direzione dell'asse y;

E  = modulo elastico normale;

G  = modulo elastico tangente;

ps = peso specifico;

cv = coefficiente di viscosità.

Per gli elemento dichiarati di 2° ordine il fattore di taglio Xy deve essere nullo.

A maggior precisione sul significato di Xy, la deformazione a taglio di un elemento unitario di trave in direzione y vale XyTy/GA, di cui Ty è la sollecitazione a taglio in direzione y.

3.6.2) Grandezze di gruppo aste rettilinee elastiche non lineari

Le aste in cemento armato, cioè le aste dichiarate elastiche non lineari (classe 2) sono composte da uno o più conci e per ogni concio è associata una sezione in cemento armato (vedi Le sezioni in cemento armato). L'asse z dell'asta resta unico, le sezioni dei vari conci sono posizionate in modo che l'origine degli assi x,y stanno (ovviamente) sull'asse z dell'asta.

Ogni elemento è univocamente identificate dal suo codice. Mentre ogni concio ha le seguenti grandezze:

- il tipo di lunghezza di concio (0 per lunghezza fissa, 1 per lunghezza variabile);

- la lunghezza del concio (se il tipo è 1 la lunghezza viene ricalcolata in base all’asta);

- il peso specifico del concio (si ricorda che è necessario anche il rapporto di accelerazione);

- il nome della sezione in c.a. (codice alfanumerico);

Possono essere assegnati sino ad un massimo di 5 conci.

La somma della lunghezza dei conci deve risultare uguale alla lunghezza dell'asta, salvo che un concio (ed uno solo) sia di tipo 1.

I dati delle sezioni in cemento armato sono assegnati nella rispettiva sezione di programma (vedi Le sezioni in cemento armato) e sono associati tramite il codice.

3.6.3) Svincoli agli estremi delle aste rettilinee

Si possono svincolare le tre componenti di spostamento ai due estremi dell'asta: spostamenti y, z e rotazione xx paralleli agli assi xyz del sistema relativo dell'asta. Allo scopo si assegnano i dichiaratori di vincolo per ogni componente di spostamento, per i due estremi, nel seguente modo:

- 0, quando la componente di spostamento dell'asta rimane svincolata dal nodo in cui converge;

- 1, quando la componente di spostamento dell'asta rimane vincolata al nodo in cui converge;

L'asta così svincolata non deve risultare labile. In particolare, indicato con D1y, D1z, D1xx, i dichiaratori di vincolo delle componenti del primo estremo e con D2y, D2z, D2xx i dichiaratori di vincolo delle componenti del secondo estremo, deve risultare:

- per lo equilibrio nel piano yz

D1y+D2y+max(D1xx,D2xx) 2

- per lo equilibrio alla traslazione in direzione z

D1z+D2z  1

Devono essere assegnati i valori dei dichiaratori per tutte quelle aste che presentano svincoli agli estremi. Può essere omessa la dichiarazione per le aste che non presentano svincoli.

3.7) I carichi

Nei carichi (generalizzati) sono considerate tutte quelle entità che producono nella struttura delle sollecitazioni, e precisamente: accelerazioni, carichi forze e momenti, cedimenti vincoli e distorsioni impresse.

Sono considerati, per ogni condizione di carico separata, i seguenti tipi di carico:

1) accelerazioni (rapporti di accelerazione con l’accelerazione di gravità);

2) carichi sui nodi;

3) carichi sulle aste rettilinee;

4) cedimenti vincoli a terra;

5) distorsioni anelastiche molle;

6) distorsioni anelastiche aste rettilinee;

3.7.1) Matrice delle combinazioni delle condizioni di carico

I carichi agenti sulla struttura possono essere suddivisi in gruppi chiamati "condizioni di carico separate". Le condizioni di carico sono poi combinate attraverso coefficienti in "combinazioni di carico"; una combinazione di carico produce uno stato di sollecitazione nella struttura ottenuto attraverso l'analisi lineare o non lineare della struttura.

Si possono avere un massimo di 8 condizioni di carico separate le quali, combinate attraverso i coefficienti di combinazione della matrice delle combinazioni, vengono a formare la combinazione di carico sino ad un massimo di 16.

Se è dichiarata la combinazione di carico permanente questa determina, in la presenza di viscosità, gli spostamenti viscosi che verranno presi in conto per l’analisi del secondo ordine.

Tutti i risultati forniti sono relativi alle combinazioni di carico (o carichi combinati).

La distinzione tra carichi permanenti e accidentali è da mantenersi quando la struttura contiene elementi di ordine 2 (2° ordine) che hanno anche proprietà viscose (vedere il  Calcolo delle sollecitazioni).

Ogni riga della matrice contiene, in ordine progressivo, i coefficienti relativi alle condizioni di carico separate che formano la combinazione di carico (permanente o accidentale).

Esempio. Si abbiano 3 condizioni di carico separate, dove nella prima poniamo i carichi permanenti [Gk], nella seconda i carichi di neve [Q1k] e nella terza i carichi di vento [Q2k]. Si vogliano calcolare le sollecitazioni per le seguenti due condizioni di carico combinate (combinazioni):

combinazione 1:  1.10x[Gk]+1.50x[Q1k]+1.35x[Q2k]

combinazione 2:  0.90x[Gk]+1.50x[Q2k]

considerando i permanenti presenti con il loro valore caratteristico (l'influenza dipende solo dalle deformazioni viscose assieme al secondo ordine). Allora si assegnano i seguenti valori:

COMBINAZIONE PER CARICHI PERMANENTI

Comb.    Condizioni di carico

num.       n.1         n.2         n.3

1.000     0.000     0.000

COMBINAZIONE PER CARICHI PERMANENTI+ACCIDENTALI

Comb.   Condizioni di carico

num.       n.1         n.2         n.3

1        1.100     1.500     1.350

2        0.900     0.000     1.500

3.7.2) Accelerazioni

E' noto che la massa per l'accelerazione fornisce la forza

f = ma

se si moltiplica e si divide il secondo membro per g (accelerazione di gravità) si ottiene

f = ps(a/g)

essendo il peso specifico ps=mg. Nel sistema tecnico quest'ultima grandezza risulta pià familiare.

In AEN si forniscono quindi il peso specifico e i rapporti delle accelerazioni a/g nelle due direzioni degli assi del sistema generale, e precisamente:

AY/g = rapporto accelerazione in direzione Y;

AZ/g = rapporto accelerazione in direzione Z.

Le forze dovute alle accelerazioni (tra cui i pesi propri) sono ottenute dal rapporto di accelerazione  A/g, dall'area della sezione (per aste di classe 1 l'area della sezione è dichiarata, per le aste di classe 2 l'area considerata è quella della sezione geometrica), dal peso specifico dichiarato. Se una delle precedenti grandezze è nulla la corrispondente forza è nulla.

3.7.3) Carichi applicati ai nodi

Sono le due forze Fy,Fz e il momento Fxx, riferiti al sistema assoluto, cioè al sistema di riferimento relativo del nodo di appartenenza se questo sistema è dichiarato, diversamente al sistema generale.

Devono essere assegnati, per ogni carico o "terna di forze":

cNodo = codice del nodo su cui agisce la terna di forze;

Fy       = forza in direzione y;

Fz       = forza in direzione z;

Fxx     = forza in direzione xx.

3.7.4) Carichi applicati alle aste rettilinee

Costituiti da forze e momenti distribuiti, riferiti al sistema relativo dell'asta stessa.

Sono considerate le seguenti direzioni di carico:

descrittore Y    : forza in direzione y;

descrittore Z    : forza in direzione z;

descrittore XX : forza in direzione xx;

Sono considerati i seguenti tipi di carico:

descrittore DC : carico distribuito costante q;

descrittore DL : carico distribuito lineare dal valore q1 al valore q2;

nel modo

descrittore A : carico agente su tutta l’asta;

descrittore I  : carico agente tra la sezione di ascissa z1 (valore carico q1) e l’ascissa z2

(valore carico q2);

Devono essere assegnate, per ogni carico:

cAsta      = codice dell'asta su cui agisce il carico;

direzione = direzione carico (2=y,3=z,4=xx);

tipo         = tipo carico (2=DC, 3=DL);

modo      = modo carico (1=A, 2=I);

z1           = ascissa di inizio applicazione carico distribuito;

z2           = ascissa di fine applicazione carico distribuito;

q/q1       = carico distribuito costante o valore del carico distribuito nel punto di inizio del carico;

q2          = valore del carico distribuito nel punto di fine del carico.

Le ascisse z sono misurate a partire dal nodo di uscita.

3.7.5) Cedimenti dei vincoli a terra

Sono i due spostamenti y, z e la rotazione xx, riferiti al sistema assoluto, cioè al sistema di riferimento relativo del nodo di appartenenza se questo sistema è dichiarato, diversamente al sistema generale.

Devono essere assegnate, per ogni terna di componenti di cedimenti del nodo vincolato:

cNodo, codice del nodo su cui agisce la terna dei cedimenti;

y,       spostamento in direzione y;

z,       spostamento in direzione z;

xx,     spostamento in direzione xx.

Ogni componente di cedimento deve essere associata a componente di spostamento, del nodo, dichiarata come "componente di spostamento vincolata e vincolo cedevole", che corrisponde, come tipo di vincolo, al codice 2. Diversamente, bisogna assegnare il valore nullo per il corrispondente cedimento.

Non sono ammesse sovrapposizioni. Ad un vincolo può assegnarsi un solo cedimento per ogni condizione di carico separata.

3.7.6) Distorsioni anelastiche supporti molle

Sono le tre distorsioni y, z, xx, applicate al supporto, dimensionalmente sono spostamenti e rotazioni, considerate positive se allungano le rispettive molle.

Devono essere assegnate, per ogni terna di distorsione:

cMolla, codice supporto su cui agisce la terna di distorsione;

y,       distorsione in direzione y;

z,       distorsione in direzione z;

xx,     distorsione in direzione xx.

Non sono ammesse sovrapposizioni. Ad un supporto può assegnarsi una sola terna di distorsioni per ogni condizione di carico separata.

Le distorsioni anelastiche sono ammesse solo per i supporti molla dichiarati di classe 1.

3.7.7) Distorsioni anelastiche aste rettilinee

Vengono considerate le deformazioni z,Xy applicate uniformemente su tutta l'asta, come di seguito riportate:

- la deformazione assiale z, positiva se di allungamento;

- la curvatura cy nel piano zy, positiva se allunga le fibre a y positivo (cy=Xy= -d2y/dz2).

Devono essere assegnate, per ogni “coppia di distorsione”:

cAsta, codice trave su cui agisce la coppia di distorsione;

z, deformazione assiale;

cy, deformazione flessionale o curvatura nel piano zy.

Non sono ammesse sovrapposizioni, ad un'asta può assegnarsi una sola terna di distorsione per ogni condizione di carico separata.

Le distorsioni anelastiche sono ammesse solo per le aste dichiarate di classe 1.

3.8) Dimensioni e limitazioni

Le dimensioni della struttura risolvibile con AEN dipende dalle dimensioni del sistema risolvente ad essa corrispondente, ed in particolare dal suo numero di equazioni e dalla sua larghezza di banda (il numero di equazioni o numero dei gradi di libertà è pari a 3 volte il numero dei nodi diminuito delle componenti di spostamento nodali vincolate fisse). Dipende inoltre dal computer usato.

Accanto a quanto sopra sono pure fissate le seguenti limitazioni, segnalate dal programma, tra cui il numero dei nodi limitato a 1000.

3.9) L'uso dei menu

L'introduzione dei dati è agevolato dai menu e dalle finestre di dialogo. Questi permettono di eseguire le varie operazioni senza un ordine rigido. Basta mantenere una sequenza logica relativa ai dati strutturali.

Per la maggior parte delle finestre di dialogo è possibile avvalersi di ulteriori aiuti tramite i menu contesto attivabili con il tasto destro de mouse.

Per le finestre grafiche è possibile avvalersi di aiuti tramite i menu contesto attivabili con il tasto destro del mouse, generalmente l’operazione cosi selezionata è da completare con il mouse ed il suo tasto sinistro.

Nel menu Disegno sono presenti, tra l’altro, i comandi di modifica degli stili, necessari per una migliore visualizzazione grafica degli oggetti. In AEN sono usati 6 moduli grafici:

- Sezioni in C.A.;

- Trave non lineare;

- Materiali;

- Dominio;

- Struttura;

- Deformata struttura.

Per ognuno di questi moduli gli stili sono indipendenti. Si può intervenire nella loro modifica avvalendosi delle indicazioni riportate in appendice.

Capitolo 4

LE SEZIONI IN CEMENTO ARMATO ED I MATERIALI

4.1) Introduzione

Se il calcolo si svolge nell’ambito dell’analisi elastica non lineare, è necessari descrivere computamente la forma delle sezioni delle travi in c.a. con le proprie armature. Assegnare inoltre le caratteristiche dei materiali: calcestruzzo e acciaio. AEN permette l’uso di materiali con diverse caratteristiche meccaniche di resistenza e diversi legami sforzi-deformazioni (legame costitutivo (-) per il calcolo delle sollecitazioni), anche contemporaneamente, associabili alle sezioni in cemento armato.

In generale AEN permette di considerare sezioni con l'origine degli assi in posizione generica. Precisato che tale assunzione è da usarsi in casi ben precisi. Che ciò comporta tutte le conseguenze del caso, in particolare lo stato di sollecitazione e i domini resistenti restano definiti da tale sistema di riferimento. E' consigliato assegnare le sezioni a un sistema di riferimento xy possibilmente baricentrico. Diversamente la sollecitazione assiale, sempre considerata applicata nell'origine degli assi della sezione, produce notevole flessione sulla sezione.

4.2) Sezioni in cemento armato

Ogni sezione in cemento armato ha un nome proprio che ne costituisce pure il codice alfanumerico di identificazione. Deve essere unico. Non vi è distinzione tra caratteri minuscoli e maiuscoli.

4.2.1) Materiali associati alla sezione

Per ogni sezione sono da assegnare il tipo di materiale calcestruzzo e il tipo di materiale acciaio, indicato attraverso il nome (codice alfanumerico di identificazione) e descritto nella sessione di descrizione dei materiali.

4.2.3) Geometria sezione

La descrizione della geometria delle sezioni in cemento armato avviene attraverso l'assegnazione delle coordinate dei vertici della poligonale di frontiera (contorno) o con procedure semplificate.

La sezione (nel suo complesso) è riferita ad un terna destrosa di assi xyz, di cui gli assi xy nel piano della sezione stessa e l'asse z normale uscente dalla sezione. Il sistema di riferimento xyz della sezione viene assunto coincidente con il sistema di riferimento relativo dell'asta. A questo unico sistema di assi si devono quindi riferire i dati delle varie grandezze, salvo diverse indicazioni.

La frontiera di ogni singola sezione, o dominio, deve essere discretizzata e descritta da un'unica poligonale chiusa; per questo sono da assegnare le coordinate dei vertici della poligonale o le dimensioni per le sezioni predefinite.

Per facilitare l'immissione dei dati relativi alla geometria delle sezioni, AEN prevede i seguenti tipi di sezione:

- sezione geometrica generica (simmetrica e non rispetto agli assi);

- sezione rettangolare simmetrica rispetto all'asse y;

- sezione rettangolare simmetrica rispetto agli assi xy;

- sezione a T;

- sezione a T rovescio;

- sezione a L;

- sezione a I;

Le sezioni di tipo generico devono avere il contorno (frontiera) schematizzabile con un'unica poligonale chiusa (domini semplicemente connessi). Il dominio avente una frontiera formata da più linee chiuse (dominio molteplicemente connesso) non é ammesso, allo scopo si deve rendere tale dominio semplicemente connesso. Si osserva che é sempre possibile ridurre un dominio molteplicemente connesso composto da n domini semplicemente connessi e aventi linee di frontiera che non si intersecano, in un dominio semplicemente connesso mediante n-1 tagli effettuati lungo linee convenienti (L.AMERIO, Analisi Infinitesimale, vol.II, pag.472). Tali segmenti si devono mantenere leggermente disuniti (es. 0.01 cm) onde evitare la segnalazione di errore per "molteplice connessione".

La numerazione dei vertici, da 1 a N, deve rispettare la convenzione che un'osservatore il quale percorre la poligonale in direzione crescente della numerazione, vede il dominio (area della sezione) alla sua sinistra (tale numerazione si assume positiva).

Per la sezione generica non simmetrica si devono assegnare tutti i vertici con inizio arbitrario per la numerazione; per la sezione generica simmetrica rispetto all'asse x si devono assegnare i vertici del I e II quadrante, la numerazione inizia nel I quadrante; per la sezione generica simmetrica rispetto all'asse y si devono assegnare i vertici del IV e I quadrante, la numerazione inizia nel IV quadrante; per la sezione generica simmetrica rispetto agli assi xy si devono assegnare i vertici del I quadrante, la numerazione inizia nel I quadrante.

La simmetria si può effettuare con l’aiuto del menu contesto. Allo scopo basta selezionare le “righe” dell’array da cui generare la simmetria ed eseguire il comando.

Per le sezioni predefinite bisogna semplicemente assegnare le relative dimensioni come richiesto nell'input dati, ad esempio per la sezione rettangolare la base e l'altezza. Le coordinate di traslazione possono servire per centrare il baricentro sull’origine degli assi.

Fare attenzione. La "riduzione" di una sezione molteplicemente connessa ad una sezione semplicemente connessa, può modificare lo stato tensionale. Mentre le tensioni normali non vengono influenzate da eventuali tagli, le tensioni di taglio possono essere fortemente modificate. Ciò influirebbe nella verifica a taglio.

4.2.4) Armature sezione

La sezione può essere armata con armature ordinarie. Le armature, comunque disposte, vengono descritte da ascissa, ordinata e area. Il sistema di riferimento xyz resta quello della sezione geometrica.

Valgono le seguenti disposizioni:

- disposizione generica (simmetrica e non rispetto agli assi);

- armature con campi predefiniti, quando le armature sono disposte secondo forme geometriche particolari. Sono previsti campi a disposizione lineare, rettangolare, circolare ed ellittica.

Si devono assegnare le coordinate e l'area di ogni singola armatura:

- x : ascissa armatura;

- y : ordinata armatura;

- a : area armatura.

Per l’inserimento delle armature con campi predefiniti, bisogna definire il numero dei campi e poi per ogni campo scegliere il tipo appropriato, definire il numero delle barre di armatura, il diametro della singola barra, la posizione della forma geometrica e le sue dimensioni, come richiesto da AEN.

4.3) Grandezze materiali

Per i materiali componenti la sezione (calcestruzzo e armature) risulta necessario definire le proprietàà meccaniche. Questi sono usati per il calcolo dello stato di sollecitazione della struttura e per la verifica degli elementi.

Per ogni materiale si deve indicare il tipo di legame costitutivo (-) da adottare per il calcolo delle sollecitazioni, mentre per la verifica agli stati limite si adotta comunque la curva parabola_rettangolo per il calcestruzzo e la curva elasto_plastica per l'acciaio.

Per i materiali (calcestruzzo e acciaio) sono generalmente richiesti le grandezze per il metodo alle tensioni ammissibili (MTA) che per il metodo agli stati limite. Per quest’ultimo sia per il calcolo delle sollecitazioni che per la verifica.

Capitolo 5

I RISULTATI DELL'ANALISI STRUTTURALE

I risultati sono forniti in forma numerica e in diagrammi.

Vengono stampati i seguenti risultati:

1) mappa degli spostamenti;

2) spostamenti dei nodi;

3) azioni sui vincoli;

4) sollecitazioni e spostamenti nei supporti molle;

5) sollecitazioni e spostamenti nelle aste rettilinee;

6) spostamenti e deformazioni nelle aste rettilinee;

ed altro.

5.1) Mappa degli spostamenti

Per ogni componente di spostamento nodale, viene fornito: il valore 0, se la componente è vincolata a terra con vincolo fisso; il valore -j, se la componente di spostamento è dipendente della componente del nodo j (numerazione progressiva j=1,N); diversamente, il valore del grado di libertà corrispondente. I gradi di libertà della struttura sono numerati progressivamente a partire da 1.

5.2) Spostamenti dei nodi

Per ogni nodo vengono stampati i valori delle tre componenti di spostamento y, z, xx, con riferimento al sistema generale e anche con riferimento al sistema relativo del nodo se questo è stato dichiarato.

Ulteriore distinzione viene fatta quando alla struttura appartengono elementi elasto_viscosi, in questo caso sono fornite le grandezze sopra dette anche in campo viscoso.

5.3) Azioni sui vincoli

Per ogni nodo, vengono stampati i valori delle tre componenti delle azioni sui vincoli (vincoli a terra e vincoli dovuti ai collegamenti per le componenti dipendenti). Che sono Fy,Fz,Fxx, riferite al sistema assoluto (sistema generale o se dichiarato sistema relativo del nodo).

Si precisa che le azioni suddette sono le forze che la struttura esercita sui vincoli.

Nel caso che una o più componenti di spostamento del nodo non risultano vincolate, le corrispondenti “azioni” sono nulle. Un valore diverso da zero indica la presenza di errori numerici di risoluzione; questo permette di dare un giudizio sulla bontà della soluzione ottenuta.

5.4) Sollecitazioni e spostamenti nei supporti molle

Per il supporto molla vengono stampati i valori delle tre componenti di sollecitazioni Fy,Fz,Fxx, positive se di "trazione", nonché‚ le tre componenti di spostamento y, z, xx. Comunque, con le convenzioni di segno precedentemente indicate, le forze precedenti sono le azioni agenti sul supporto elastico.

5.5) Sollecitazioni e spostamenti nelle aste rettilinee

Con riferimento al sistema di assi x,y,z dell'asta, sono fornite le sollecitazioni Ty,Nz,My in tutte le sezioni di ascissa z (possono essere scelte dall'utente un numero di sezioni di stampa variabile da 2 a 21); avendo le seguenti convenzioni:

- Ty : azione di taglio parallelo all'asse y, positivo se la corrispondente forza agente sulla sezione

con asse z uscente risulta diretta come l'asse y;

- Nz : forza assiale, positiva se di trazione;

- My : momento flettente nel piano yz, positivo se tende le fibre a y positivo;

sono inoltre forniti gli spostamenti y, z, xx, avendo le seguenti convenzioni:

- y : spostamento in direzione normale all'asse della trave (direzione y);

- z : spostamento in direzione dell'asse della trave (direzione z);

- xx: rotazione della sezione trasversale attorno all'asse x (nel caso di fattore di taglio non nullo la derivata prima della funzione spostamento y(z) differisce da -xx della quota parte relativa alla deformazione per taglio).

sono inoltre fornite le deformazioni z, cy, avendo le seguenti convenzioni:

- z : deformazione assiale;

- cy : curvatura flessionale (positiva se allunga le fibre a y positivo); misura la variazione di rotazione delle sezioni trasversali per il solo effetto flessionale (nel caso di fattore di taglio non nullo la derivata seconda della funzione spostamento y(z) differisce da -cy della quota parte relativa alla deformazione per taglio).

Valgono pure i seguenti simboli, avendo assunto s la coordinata lungo l’asse per differenziarla da z:

- y   =  y  = y(s)

- xx = -y’ = dy(s)/ds

- cy   = -y” = d2y(s)/ds2

- z   =  z   = z(s)

- z   =  z’  = dz(s)/ds

Capitolo 6

LE VERIFICHE

Questo sessione permette il progetto e la verifica allo stato limite ultimo delle aste rettilinee, a comportamento elastico lineare e non lineare.

Sono eseguite le verifiche alle tensioni ammissibili:

- per flessione e forza assiale;

Sono eseguite le verifiche agli stati limite ultimi, conformemente alla normativa contenuta nell'Eurocodice, al quale si rimanda:

- per flessione e forza assiale;

- per flessione e forza assiale e taglio;

- azione di taglio;

Sono considerate le verifiche allo stato limite:

- stato limite ultimo per flessione ed azione assiale;

- stato limite ultimo per flessione, azione assiale e taglio;

- stato limite ultimo per taglio.

6.1) Verifica alle tensioni ammissibili

6.1.1) Ipotesi di calcolo nel metodo delle tensioni ammissibili

Le tensioni nei materiali sono calcolate prescindendo dal contributo a trazione del conglomerato, assumendo come area della sezione quella corrispondente al conglomerato compresso e alle aree metalliche tese e compresse, di cui tutti i materiali affetti dal coefficiente di omogeneizzazione.

Sono considerate le normali ipotesi della scienza delle costruzioni:

- sezioni piane;

- assenza di scorrimento tra i materiali componenti la sezione;

- legame elastico lineare tra sforzi e deformazioni.

La prima ipotesi si traduce nel fatto che lo stato di deformazione è uno stato di deformazione piano.

Nel calcolo dei domini di interazione, si assumono come condizioni limite il raggiungimento, in almeno un punto di uno dei materiali costituenti la sezione, della tensione corrispondente a quella ammissibile; per tutti gli altri punti tensioni inferiori alle ammissibili.

6.2) Verifica agli stati limite per flessione

6.2.1) Ipotesi di calcolo per il calcolo a rottura

Il calcolo dei momenti resistenti ultimi é fatto considerando opportuni stati di deformazione tali per cui almeno un materiale risulta al limite della sua deformazione in un punto della sezione o armatura. Le tensioni nei materiali sono calcolate prescindendo dal contributo a trazione del conglomerato.

Sono considerate le ipotesi:

- sezioni piane;

- assenza di scorrimento tra i materiali componenti la sezione;

- legame elastico non lineare tra sforzi e deformazioni;

- deformazione massima del calcestruzzo in compressione pari a -0.0035 nel caso di flessione con asse neutro reale, e variabile dal valore predetto a -0.0020 quando l'asse neutro esterno alla sezione tende all'infinito;

- deformazione massima dell'acciaio di +0.010 in trazione;

6.2.2) Diagrammi di calcolo sforzi-deformazioni del calcestruzzo

Si adotta, in compressione, il diagramma parabola rettangolo, definito da un'arco di parabola di secondo grado passante per l'origine, avente asse parallelo a quello delle tensioni, e da un segmento di retta parallelo all'asse delle deformazioni tangente alla parabola nel punto di sommità.

Il vertice della parabola ha ascissa -0.0020, l'estremità del segmento ha ascissa -0.0035. L'ordinata massima del diagramma è pari 0.85fcd. In trazione si assume resistenza nulla.

6.2.3) Diagrammi di calcolo sforzi-deformazioni dell'acciaio ordinario

Si adotta il diagramma elastoplastico, così definito:

- = -fsd     per deformazioni comprese tra -0.010 e -fsd/Es;

- =  Es   per deformazioni comprese tra -fsd/Es e fsd/Es;

- =  fsd     per deformazioni comprese tra fsd/Es e +0.010;

essendo  la resistenza ed  la deformazione.

APPENDICE

- STILI IN USO IN AEN

In AEN sono usati i seguenti stili:

Col Lin Tes Quo Tra Pun

Sezioni in c.a.:

Assi              21   1   1

Sezione           22   2       2

Armature          23                   3

Testo             24       4

Travi elementi non lineari:

Assi              21   1   1

Sezione           22   2       2

Armature          23                   3

Testo             24       4

Elemento          25   5       5

Materiali:

Assi              21   1   1

Griglia           22   2

Grafico           23   3

Testo             24       4

Dominio:

Assi              21   1   1

Griglia           22   2

Grafico           23   3               3

Testo             24       4

Sollecitazioni    25                   5

Struttura:

Nodi              21       1           1

Supporti elastici 22       2           2

Travi rettilinee  23   3   3

Sezioni verifica  24   4

Deformata struttura:

Nodi              21       1           1

Supporti elastici 22       2           2

Travi rettilinee  23   3   3

Nodi def.         24                   4

Supporti def.     25                   5

Travi rett. def.  26   6

Col=Colori; Lin=Linee; Tes=Testi

Quo=Quote; Tra=Tratteggi; Pun=Punti

---ooo---